[image: image1.png]=

CHEMOTECNICA




HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE ERRASIN 60 WP
CHEMOTECNICA S.A.                                                      

Gonzalez y Aragon 207 (ex Camino Real)

B1812EIE Carlos Spegazzini

Pcia. de Buenos Aires

ARGENTINA                                                                 

Teléfonos de emergencia:

02274-43-0011

1.Identificación del producto
────────────────────────────────────────────────────────
Marcas de fábrica 


Errasin

Ingrediente Activo: 

Metsulfuron metil.                         

Familia Química:


Sulfonilureas.                    

Nomenclatura:

a-
Acido 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-tirazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)

benzoico (IUPAC)

b-
Acido 2[[[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-tirazin-2-il) amino] carbonil]

amino] sulfonil] benzoico (C.A.)

CAS # 



[74223-64-6]

Fórmula:



C14H15N5O6S

Peso molecular:


381,4

────────────────────────────────────────────────────────
2.Propiedades físicas/químicas
────────────────────────────────────────────────────────
Del activo:
Punto de fusión:


158C

Presión de vapor:


3,3.10-10 Pa (25C)

Solubilidad en agua a 25C:
0.55 gr/lt (pH 5), 2.79 gr/lt (pH 7), 213 gr/lt (pH 9)

Del Errasin (Metsulfuron metil 60 % polvo mojable):
Aspecto:



Sólido blanco a ligeramente amarillento.

Densidad aparente:

0.45 gr/ml

Corrosividad:
No corrosivo para el hierro, aluminio ni aleación cobre-estaño.

────────────────────────────────────────────────────────
3.Controles de exposición/Protección personal                        

────────────────────────────────────────────────────────
Ventilación: Usar extractores locales con filtros en los sitios de procesamiento donde puede ser emitido polvo. 

Ropa de trabajo: Según las concentraciones dadas, usar overalls o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta. Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar

trajes que cubran todo el cuerpo, totalmente cerrados como trajes de goma contra lluvia.

[image: image2.png]=

CHEMOTECNICA



Los elementos de cuero -tales como zapatos, cinturones y mallas de reloj- que se hayan contaminado deben ser sacados y destruidos.Lavar toda la ropa de trabajo antes de reusar (separadamente de la del hogar).

Protección Ocular: Por salpicaduras o nieblas, usar anteojos protectores o protector facial.

Protección respiratoria: Por polvo, salpicadura o niebla usar como mínimo una máscara purificadora de aire aprobado para pesticidas.

Guantes: Usar guantes protectores de neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón antes de sacárselos. Revise regularmente por pequeñas fisuras.

Higiene Pesonal: Debe haber agua disponible en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar.  Ducharse al finalizar el trabajo.

────────────────────────────────────────────────────────
4.Manejo y Almacenamiento
────────────────────────────────────────────────────────
Almacenar en un lugar seco y fresco, bien ventilado. No usar o almacenar cerca del calor, llama abierta o superficies calientes. Almacenar solamente en envases originales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua, o alimentos, por almacenamiento o deshecho.

5.Estabilidad y Reactividad
────────────────────────────────────────────────────────
Explosividad:




No explosivo.

Estabilidad:


        


Estable.

Reacciones Peligrosas:



No se producen.

Condiciones/Materiales

para evitar (incompatibilidad):


Fuego y calor excesivo.

────────────────────────────────────────────────────────
6.Medidas para combatir el incendio
────────────────────────────────────────────────────────Medio de extinción: Espuma, CO2 o polvo seco. Niebla de agua sólo si es necesario. Evitar que el agua llegue a los desagües.

Grado de inflamabilidad /Peligro de Exposición: Levemente combustible.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio: Aislar el área de fuego. Evacuar el área contra el viento. Usar ropas protectoras completas y aparatos de respiración autónomas. 

No respirar humo, gases o el vapor generado.

Productos de descomposición peligrosos: En la descomposición térmica puede producirse calor y fuego, y puede liberarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases con productos azufrados, amoníaco.

────────────────────────────────────────────────────────
7.Medidas en caso de accidente
────────────────────────────────────────────────────────
Aislar y cercar el área de derrame. Usar ropas y equipos protectores personales como está descripto en la Sección 3, "Controles de exposición/Protección personal". Mantener a los animales y personas no protegidas fuera del área.

Evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas. Represar para restringir el derrame y absorber con un absorbente como arcilla, arena o tierra vegetal (si esta en suspensión).

Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido. Para limpiar y neutralizar el área de derrame, herramientas y equipo, lavar con una solución adecuada (p.e., hidróxido de sodio/ carbonato de sodio y etilenglicol) y recoger la solución en los tambores de deshechos ya juntados. Destruir el contenido de los tambores de deshecho de acuerdo con el método señalado en la Sección 11, "Consideraciones para el deshecho".

Nombre del Producto:
ERRASIN 60 WP Metsulfuron-Methyl (HERBICIDA).
─────────────────────────────────────────────────────────────
8.Información Toxicológica
─────────────────────────────────────────────────────────────
Toxicidad aguda oral en rata: 


LD50 > 5000 mg/kg 

Toxicidad aguda dérmica en 


LD50 > 2500 mg/kg

rata:
Irritación cutanea:




No irritante

Irritación ocular:




Ligeramente irritante

Nivel sin efecto observable (NOEL): A dos años,

ratas 50 mg/kg dieta

perros 200 mg/kg dieta

Ingesta diaria admisible:


0,25 mg/kg

No mutagénico

No teratogénico

─────────────────────────────────────────────────────────────
9.Medidas de primeros auxilios
─────────────────────────────────────────────────────────────
Sintomas de Intoxicación: Producto levemente tóxico. Clase D. Sulfonilurea.

Usualmente producen solamente algunos síntomas y signos leves como alergias en la piel, estornudos y rinorrea y en algunos casos obstrucción nasal.

No se conoce antídoto especifico

Ojos: Lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos. Si hay irritación y persiste, llamar al médico.

Piel: Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste, llamar al médico.

Inhalación: Trasladar a un ambiente no contaminado. Si hay dificultades respiratorias o molestias, llamar al médico. 

Nombre del Producto:
ERRASIN 60 WP Metsulfuron-Methyl (HERBICIDA).
─────────────────────────────────────────────────────────────
Ingestión: Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. En los casos en que corresponda inducir el vómito, si la ingesta es reciente, de a beber una o dos tazas de agua tibia y provoque el vómito con la parte posterior de una cuchara o el dedo, tocando la pared posterior de la garganta. El paciente será colocado luego con la cara hacia abajo, con su cabeza baja para prevenir que el material vomitado entre en los pulmones y cause ulteriores daños. No administrar leche, crema u otras sustancias con grasas vegetales o animales que pueden aumentar la absorción. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación. Si persiste cualquier molestia, llamar al médico.

─────────────────────────────────────────────────────────────
10.Información Ecotoxicológica
─────────────────────────────────────────────────────────────
Dosis letal 50 oral para pato Mallard > 5000 mg/kg

Concentración letal 50 (96 hs) para trucha arco iris > 150 mg/lt

Concentración efectiva 50 (48 hs) para Daphnia magna > 150 mg/lt

─────────────────────────────────────────────────────────────
11.Consideraciones para el deshecho
─────────────────────────────────────────────────────────────
Está prohibido el descarte o quemado al aire libre de este insecticida o sus envases. Un método aceptable de destrucción, es incinerar de acuerdo con las leyes locales, estatales y nacionales del medio ambiente. Requerir información local para proceder a la destrucción.

Los envases no-retornables que contengan estos pesticidas deben ser lavados, tres veces previos a su destrucción. Los envases que se reusarán con este material, deben ser lavados tres veces, e incinerar los líquidos de lavado. 

